ВВЕДЕНИЕ

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский, до ул. Латошинской) и ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на II Продольную магистраль) в Тракторозаводском районе, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 № 1876, подготовлена на основании:

- Распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 08.04.2020 № 37-осн «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории»;

- Технического задания № 1545 на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский, до ул. Латошинской) и ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на II Продольную магистраль) в Тракторозаводском районе, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 № 1876.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Цели проекта планировки территории:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- установления границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

Территория проектирования расположена в границах Тракторозаводского района  Волгограда.

Площадь территории в границах утвержденного проекта планировки составляет – 41,42 га.

Площадь территории в границах внесения изменений– 10,04 га.

- Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 года (в ред. от 23.12.2019г. № 666-п);

- Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 28 июня 2017г. № 58/1680);

- Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018г.

1.2 Утвержденная документация по планировке территории на данную  и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- проект планировки и проект межевания территории кварталов 01_03_043, 01_03_045, а так же территория береговой линии ограниченной кварталом 01_06_026 и дорогой на ГЭС, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 23.05.2012 № 1448 (заказчик – комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, проектная организация – ООО «Росстройпроект», рег. № 489);

- проект планировки и межевания территории по ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской) и по ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на II-ю Продольную магистраль) в Тракторозаводском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 № 1876 (заказчик – комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, проектная организация – МБУ «Мегаполис», рег. № 1139);

- проект планировки территории в районе кварталов 01_02_042, 01_02_043, 01_02_044, 01_02_045, 01_02_046, 01_02_047, 01_02_048 в Тракторозаводском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 28.09.2016 № 1473 (заказчик – Слащев С.Г., проектная организация – ООО «ТИСА», рег. № 1069);

- проект планировки территории, ограниченной ул. Латошинской, ул. Брусничной, пер. Ключевым, ул. Прохладной в Тракторозаводском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 14.08.2017 № 1328 (заказчик – комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, проектная организация – МБУ «Мегаполис», рег. № 1028).

1.3 Разработанная документация по планировке территории на данную территорию и прилегающую территорию, подлежащая учету – отсутствует.

1.4 Разрабатываемая документация по планировке территории на данную территорию и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- проект планировки и межевания территории по объекту «Реконструкция сооружения – автомобильная дорога – ул. им. Николая Отрады (от пр. им. В.И. Ленина до дороги на г. Волжский)» в Тракторозаводском районе, пункт 4 Постановления Правительства Волгоградской области от 08.07.2013 № 327-п «О подготовке автомобильных дорог Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года» (в ред. от 28.08.2013) (заказчик – министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, проектная организация – ГБУ ВО «ВОАПБ»).

1.5 Схема организации улично-дорожной сети на территории Центрального и Дзержинского районов Волгограда, разработанная проектной организацией ИП Бельмаков А.А.

2. Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

      - Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.;

      - Земельный кодекс  РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года;

      - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

      - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 2006 № 200-ФЗ (в ред. от 21.07.2014);

      - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

      - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014 № П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в

форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной

власти и органами местного самоуправления»;

      - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

      - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20»;

      - Положение о составе и содержании проекта планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017г. № 564;

      - Закон от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

      - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985г. № 233;

      - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

      - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016г. № 1034/пр;

      - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

      - СНиП III-10-7 «Благоустройство территорий» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);

      - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС от 24.04.2013 № 288;

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ 29.10.2001 № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

      - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.10.2007);

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160;

- Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 №114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 № 34/1091 «О Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2013 г. №72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/117 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городской округ город – герой Волгоград и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа город герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014 № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 № 34/1090 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград»;

- Постановление главы Волгограда от 16.10.2008 № 2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда»;

- Постановление администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда».

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «ГеоСтройКом», регистрационный номер -  VI_997_20 от 25.05.2020г.

Инженерно-геологические изыскания на планируемую территорию выполнен ООО «ГеоСтройКом», учетный номер VI_541_20 от 20.02.2020г.

Инженерно-экологические изыскания выполнены  ООО «ГеоСтройКом», учетный номер VI_998_20 от 31.05.2020г.

Проект планировки территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, подготовлен в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов,  нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Гл. архитектор проекта                                                             Т.Н. Кирина

01 июля 2020 года

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Физико-географические условия

Участок изысканий расположен в Тракторозаводском районе г. Волгограда Волгоградской области. Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном направлении - на центральную Россию и Поволжье. В области соединяются через Волго-Донской канал две важнейшие реки Европейской части России: Волга и Дон. Через канал можно выйти в Каспийское, Белое, Балтийское и Азовское моря.

1.2 Климат

Волгограда континентальный. Равнинный рельеф способствует проникновению в регион различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зимы (средние температуры –минус 10-11°С); летом  наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. С Атлантического и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот период более изменчива. Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана (температура достигает 39-45 °С выше нуля).Особенностью континентального климата являются большие амплитуды колебания температур. Среднемесячные амплитуды в области 30-32 °С, а максимальных и минимальных температур –70-80 °С. В июле суточная амплитуда может достигать 11-12 °С.

1.3 Метеорологические характеристики Волгограда

Осадки область получает недостаточно. В Заволжье в течение года выпадает всего 270-300 мм осадков, на северо-западе –400-500 мм. Две трети осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Большое количество их выпадает летом, когда испаряемость, превышает осадки, а потому в случае засухи почти бесполезны. Зима малоснежна, с резкими холодными ветрами преимущественно северо-восточных и восточных направлений. Самый холодный месяц –январь. Средне-январские температуры понижаются с юго-запада на северо-восток от -8 °С до -12 °С. В отдельные дни температура опускается до -20-26 °С. абсолютный минимум -40 °С. В северных районах области температура становится отрицательной 8-9 ноября, а устойчивый снежный покров формируется на месяц позже – в начале декабря. На юге области зима начинается в середине- конце второй декады ноября, а снежный покров устанавливается после 20-х чисел декабря. Зима продолжается на севере области 142-143 дня, в центральных районах – 130-132 дня, на юге 120 дней, а продолжительность снежного периода составляет в северных районах 108-112 дней, в южных районах 78-98 дней. Снежный покров на севере т северо-востоке области достигает 16-20 см. в центральных и южных районах – 6-12 см.

Зимой нередки туманы. Больше всего туманов бывает в период с октября по март –около 30-40 дней.

Весна самое короткое время года в Волгоградской области. Она наступает в конце марта, когда среднесуточная температура поднимается выше 0 °С и сходит снег. Протекает весна бурно. В первую ее половину резко повышается температура, увеличивается число ясных дней, снег быстро тает, талые воды стремительно скатываются в овраги и балки. Во второй половине весны устанавливается зачастую жаркая погода. Иногда дело доходит до засухи.

Лето наиболее продолжительное в этом регионе время года. Начинается оно в первой половине мая (на юге 6-8 мая, на севере -14-18 мая) с переходом среднесуточной температуры воздуха через отметку +15 °С. Лето –жаркое и сухое, преобладают солнечные знойные дни, много пыли. Самый жаркий месяц –июль. Среднеиюльские температуры повышаются с северо-запада на юго-восток –до 22-24 °С. В жаркие дни воздух прогревается до 34-36 °С, а абсолютный плюсовым максимум составляет 41-45 °С.

Летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений. В период циклонов устанавливается более прохладная, облачная. С осадками погода.

Осадки летом обычно выпадают в виде кратковременных ливней, сопровождающихся грозами, но, случается, и с градом. Летом иногда бывают ураганные ветры и шквалы.

Осень наступает во второй половине сентября. В это время среднесуточная температура воздуха понижается и стабильно становится ниже +15°. Осень раньше приходит на северо-восток и несколько позже –на юго-запад. В октябре отмечаются заморозки, увеличивается число пасмурных дней, чаще выпадают дожди, но иногда ненадолго возвращается тепло.

В первой половине октября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +10 °С.

В ноябре много пасмурных дней, часто идут моросящие дожди, наступает пора осенних туманов.

В конце месяца нередки снегопады, морозы.

Климатические характеристики приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98     -27 °С

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92     -26 °С

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98     -25 °С

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92     -22 °С

Температура воздуха обеспеченностью 0.94      -12 °С

Абсолютная минимальная температура воздуха     -35°С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца-      5.6 °С

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0        -122 сут.

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0      -5.1°С

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8        -176 сут.

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8      -2.3 °С

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10       -190 сут.

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10      -1.5°С

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца       -85 %

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного Месяца      -82 %

Количество осадков за ноябрь-март      -151 мм

Преобладающее направлением ветра за декабрь – февраль      -З

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь      -5.1 м/с

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8      -3.9 м/с.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

Температура воздуха обеспеченностью 0,95      -29 °С

Температура воздуха обеспеченностью 0,98      -31 °С

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца               -29.7 °С

Абсолютная максимальная температура воздуха      -43 °С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца      -10.9 °С

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца  -52 %

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца      -39 %

Количество осадков за апрель - октябрь      -204 мм

Суточный максимум осадков      -82 мм

Преобладающее направление ветра за июнь - август    -З

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль      -0 м/с

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С

Относительная влажность имеет хорошо выраженный годовой ход, особенно в зонах с большим дефицитом влаги. В зимнее время вследствие низких температур воздуха она достигает максимального значения и составляет 85-88%, а в течение двух месяцев весны (марта и апреля), в связи с заметным увеличением температуры, быстро понижается и в мае устанавливается ее летний режим.

СРЕДНН МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, %

Промерзание верхних слоев почвы начинается с момента устойчивого перехода темпера-туры воздуха через 0°С, в среднем в середине ноября. Первое промерзание почвы является временным и при повышении температуры воздуха почва полностью оттаивает. Устойчивое промерзание почвы начинается обычно во второй половине декабря и наибольших значений достигает в феврале. Полное оттаивание почвы наблюдается в начале апреля. Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 0.98 м, для супе-сей и песков 1.19 м. Характерной особенностью климата Волгограда является активный ветровой режим в течение всего года. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в зимне-весенний период (максимум приходится на февраль), наименьшие скорости отмечаются в конце лета –начале осени. Максимальная скорость ветра –30 м/с, среднегодовая скорость ветра –9 м/с.

1.4 Атмосферный воздух

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе изысканий не превышают нормативных значений. В соответствии с выполненными натурными исследованиями атмосферного воздуха по физическим показателям выявлено: значения эквивалентного и максимального уровней звука, как для дневного, так и для ночного времени суток, ниже предельно допустимых уровней, регламентированных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (для территорий жилой застройки).

1.5 Почвогрунты

По результатам лабораторных исследований состояние почвогрунтов по санитарно-гигиеническим, паразитологическим и микробиологическим показателям соответствуют санитарным требованиям. Почвы отнесены к категории «чистая», в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» в строительстве могут использоваться без ограничений. Плодородный слой почвы отсутствует.

1.6 Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории находится в пределах естественного радиационного фона. Радиационные аномалии отсутствуют. Подземные воды до глубины бурения 5 м не вскрыты. Участок изысканий не входит в границы водоохранных зон водных объектов. Общее санитарно-гигиеническое состояние исследуемого участка удовлетворительное. В отчете даны рекомендации к программе экологического мониторинга в период строительства объекта. Программа конкретизируется при разработке проектной документации. Выводы по результатам выполненных инженерно-экологических изысканий: существующее состояние окружающей среды на обследованной территории характеризуется в целом как удовлетворительное для реализации проектных решений; при соблюдении технологических регламентов объект не представляет опасности загряз-нения окружающей среды, его эксплуатация не приведет к изменению экологической ситуации в регионе.

1.7. Инженерно-геологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория исследований приурочена к Волжскому склону Приволжской возвышенности. Поверхность площадки наклонная. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 124,60 до 102,20м (ГС). Местами дорога проходит на небольших насыпных возвышенностях, высотой до 0,5 м.

В геологическом строении исследованной территории до глубины 5,0 м принимают участие современные техногенные (tQIV) образования и верхнечетвертично-современные элювиально-делювиальные (edQIII-IV) отложения.

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 2, раздел 5.

По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 по параметру Rfх102=0,186 относятся к слабопучинистым (п. 2.136, табл. 39 «Пособие к СНиП 2.02.01-83*»). По степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 по параметру Rfх102=0,132 относятся к слабопучинистым (п. 2.136, табл. 39 «Пособие к СНиП 2.02.01-83*»). Согласно таблицам В.6, В.7 СП 34.13330.2012, грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 – сильнопучинистые.

К специфическим грунтам, вскрытым на исследуемом участке, относятся насыпные грунты ИГЭ-1 и просадочные суглинки ИГЭ-2. Насыпные грунты неоднородны по составу и физическим свойствам, толщина их незначительна, и использовать их в качестве естественного основания проектируемой автодороги не рекомендуется. Суглинки ИГЭ-2при замачивании и дополнительных нагрузках проявляют просадочные свойства. Значения относительной просадочности εSL при различных давлениях на грунт и начальное просадочное давление РSL приведены в приложениях Д, Е, И. Относительная деформация просадочности при нагрузках 0.0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 МПа составила -0.005, 0,004, 0,009, 0.015, 0.018 д.е. соответственно, начальное просадочное давление Psl равно 0.08 - 0.20 МПа. Просадка от собственного веса отсутствует. Тип грунтовых условий площадки по просадочности - I (первый). Результаты расчета величины просадки под действием собственного веса приведены в приложении И (табл. 4).

Подземные воды до глубины 5,0 м не вскрыты.

Согласно приложению и СП 11-105-97, часть II, исследуемая площадка по условиям развития процесса подтопления относится к району III-А – неподтопляемая в силу геологических, гидрогеологических и топографических причин; по времени развития процесса к участку III-А-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем. 8.8. Фоновая сейсмичность исследуемой территории в соответствии с СП 14.13330.2014 для зданий и сооружений II уровня ответственности (карта А ОСР-2015) – 5 баллов.

По сейсмическим свойствам грунты площадки при природной влажности относятся ко II категории, а в условиях водонасыщения - к III категории. 8.9. Категория сложности инженерно-геологических условий площадки II (средней сложности) прил. Б часть I СП 11-105-97.

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  ЛИНЕЙНОГО  ОБЪЕКТА

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта, магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения устанавливается в соответствии с требованиями:

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2016 г. № 1034/пр.;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985г.№233.

Земельные участки, изымаемые во временное (на период строительства) и постоянное пользование, установлены нормативным документом:

- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001.

При размещении зоны планируемого линейного объекта учитывается:

- расположение существующей улично-дорожной сети;

- существующие объекты капитального строительства;

- земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете;

- действующие красные линии квартала;

- граница городского округа, город-герой Волгоград.

Площадь земельного участка предназначенного под строительство линейного объекта и размещенные временные сооружения полностью расположены в границах формируемой полосы отвода автомобильной дороги.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением ул. Латошинская (в границах внесения изменений) – 8,8219 га.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта (для строительства магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением ул. им. Шурухина (II Продольная магистраль)) -  1,2416 га

2.1. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

При размещении линейного объекта (улицы общегородского значения регулируемого движения, ул. Латошинская (в границах планирования)) не предусматривается размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны планирования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется  в границах территории общего пользования, а также на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Развитие территории Волгограда, в том числе улично-дорожной сети, осуществляется в соответствии с  Генеральным планом развития Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда».

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Планируемая территория расположена на территории общего пользования в Тракторозаводском районе Волгограда.

Существующая улица (в границах внесения изменений) проходит вдоль военного городка № 68, пересекает садоводческое товарищество СНТ «Дзержинец» и примыкает к магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. им. Шурухина (II продольная магистраль).

Существующая ширина проезжей части – 7,0 м.

Пешеходные тротуары отсутствуют.

В границах внесения изменений имеются объекты капитального строительства:

жилое здание – 2 шт.;

гараж – 1 шт.;

не жилые здания – 5 шт.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются существующие инженерные сети: водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса, силовой кабель и линии электропередач.

Вдоль проезжей части улицы магистрального значения регулируемого движения ул. Латошинская (в границах внесения изменений) имеются существующие остановки общественного транспорта (автобус, маршрутное такси).

Существующее озеленение земель общего пользования представляет собой: мелколистный вяз, акцию и американский клен. Зарастание склонов осуществляется самосевом, где нет зеленых насаждений, представляющих историческую или дендрологическую ценность.

4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В целях увеличения пропускной способности существующей улично-дорожной сети города, проектным решением предлагается расширение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров ул. Латошинской (в границах внесения изменений).

В основу планировочной структуры положена сложившаяся и планируемая улично-дорожная сеть, с учетом ее дальнейшего развития, данной и прилегающей территорий, существующие и намеченные ранее транспортные и пешеходные связи.

В соответствии с картой улично дорожной сети Генерального плана Волгограда, утвержденного Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда» планируемая дорога относится к магистральной улице общегородского значения с регулируемым движением.

Плотность магистральной сети в целом по городу – 0,9 км/км², хотя в отдельных районах она достигает 1,5 – 2 км/км² из чего следует, что протяженность магистральной сети должна быть существенно увеличена, как с точки зрения обеспечения нормативной допустимости, так и пропуска интенсивно возрастающих потоков всех видов транспорта. Полномасштабного обследования интенсивности движения транспорта в городе не проводилось. Имеются лишь замеры на пр-кте им. В.И. Ленина (1-я продольная магистраль), ул. Рокоссовского (2-я продольная) и некоторых других проездах представленных в таблице.

Реализация проекта планировки предусматривается в два этапа.

На первом этапе реализация проекта предлагается:

- строительство дорожного полотна (в границах внесения изменений) магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением - ул. Латошинская;

- устройство съездов на улицы и проезды местного значения;

- снос существующих объектов капитального строительства, расположенных в зоне планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул. Латошинская));

- размещение пешеходных тротуаров с одной стороны (в шахматном порядке) от проезжей части с учетом существующего рельефа, инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства;

- размещение остановочных площадок.

Перечень объектов капитального строительства предлагаемых к сносу на I этапе реализации проекта:

| №№ | Наименование: | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Характер строительных изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не жилое здание | 1 | 53 | существующее (подлежащее сносу) |
| 2 | Не жилое здание | 1 | 27 | существующее (подлежащее сносу) |
| 3 | Не жилое здание | 1 | 15 | существующее (подлежащее сносу) |
| 4 | Жилой дом | 1 | 41,8 | существующий (подлежащий сносу) |
| 5 | Жилое здание | 1 | 20 | существующее (подлежащее сносу) |
| 6 | Гараж | 1 | 155 | существующий (подлежащий сносу) |
| 7 | Жилой дом | 1 | 60 | существующий (подлежащий сносу) |

На втором этапе реализации проекта предлагается:

-устройство пешеходных тротуаров на участках, не вошедших в первый этап реализации проекта;

- снос существующих объектов капитального строительства, расположенных в зоне планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул. Латошинская)) не вошедшие в I этап реализации проекта.

Перечень объектов капитального строительства предлагаемых к сносу на II этапе реализации проекта:

| №№ | Наименование: | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Характер строительных изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не жилое здание | 1 | 13 | существующее (подлежащее сносу) |
| 2 | Жилое здание | 2 | 55 | существующее (подлежащее сносу) |
| 3 | Не жилое здание | 1 | 68 | существующее (подлежащее сносу) |
| 4 | Жилое здание | 1 | 51 | существующее (подлежащее сносу) |
| 5 | Жилой дом | 1 | 60 | существующий (подлежащее сносу) |

Реализация проектных решений возможна при выполнении следующих условий:

- соблюдения Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Волгограда, утвержденных решений Волгоградской городской Думы от 02.07.2014 № 14/442, а также постановления администрации Волгограда от 24.09.2014 № 1231 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов и (или) разрешений на пересадку зеленых насаждений на территории района Волгограда».

- снос и (или) пересадка зеленых насаждений на территории Волгограда может проводиться в случае осуществления градостроительной деятельности с выплатой компенсационной стоимости зеленных насаждений исключительно на основании порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, выданного администрацией района Волгограда по месту произрастания зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересадке. Снос и (или) пересадка зеленных насаждений, выполненные без получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленных насаждений либо с нарушением их условий, являются незаконным.

- разработки и осуществления мероприятий по сокращению негативного воздействия от автотранспорта на нормируемые объекты.

Характеристика интенсивности движения транспорта

Таблица № 1

| Наименование улиц | Адрес – наименование пересекающей улицы, на подходе к которой проводились замеры | Интенсивность движения в час пик в наиболее загруженном направлении, пр.ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пр. Ленина | Аллея Героев | 2247 |
|  | У Мамаева кургана | 1979 |
|  | Адрес не обозначен | 1972 |
|  | 7-я Гвардейская | 1908 |
|  | Пражская | 1893 |
|  | Комсомольская | 1722 |
|  | Краснознаменская | 1700 |
|  | Гагарина | 1457 |
| ул. Рокоссовского | Жукова | 2249 |
|  | Качинцев | 2247 |
|  | Ангарская | 1802 |
|  | Хиросимы | 1600 |
|  | Невская | 1406 |
| ул. Жукова | Рокоссовского | 2149 |
| ул. Невская | Рокоссовского | 1534 |
| ул. Пархоменко | Невская | 1206 |
|  | Кубанская | 994 |
|  | Хиросимы | 991 |
| ул.Коммунистическая | 7-я Гвардейская | 1763 |

Существующая  сеть магистральных улиц и дорог требует доформирования продольных и, особенно, развития поперечных связей с организацией новых направлений, обеспечивающих высокие скорости движения, и дублирующих глубокие вводы в город основных внешних автодорог.

Продольные магистральные улицы и дороги имеют чрезвычайно большое значение для связи между собой всех городских районов при необходимости преодоления значительных расстояний.

4.1. Улично-дорожная сеть

Проектом планировки  линейного объекта предусматривается развитие улично-дорожной сети с поэтапным строительством магистральной улицы и транспортных пересечений, предусмотренных Генеральным планом Волгограда и ранее разработанной проектной документации.

Система улично-дорожной сети разработана с учётом планируемого развития территории в увязке с автомобильными дорогами общей сети на прилегающих территориях.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22 июня 2017г. № 58/1680) ул. Латошинская – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

В соответствии с классификацией категорий СП 42.13330.206 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ул. Латошинская относится к магистральной улицы общегородского значения 3-го класса – регулируемого движения. К магистральным улицам общегородского значения 3-го класса – регулируемого движения относятся улицы связывающие районы города, городского округа между собой. Движение, на таких улицах, регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.

С учетом обращений собственников СНТ «Дзержинец» и обследования прилегающей территории на доступность и пожарную безопасность в стесненных условиях, в границах внесения изменений предусматривается устройство не регулируемых перекрестков (24 не регулируемых перекрестка).

Регулируемые перекрестки размещаются по линии движения общественного транспорта (автобусы, маршрутные такси) для обеспечения безопасного движения пешеходов и пассажирского транспорта в местах предполагаемого наибольшего скапливания автомобилей и пешеходов. На стадии рабочего проектирования, при расчете интенсивности движения, расположение регулируемых перекрестков может измениться.

Примыкание проезжих частей устраиваются в одном уровне простейшего типа, с радиусом закругления – 5 – 25 м.

Проектом предлагается перенести существующие остановки общественного пассажирского транспорта (автобусов, маршрутных такси) с учетом нормативных отступов от перекрестков, существующего рельефа, инженерных коммуникаций и сложившейся застройки территории. Линия движения общественного пассажирского транспорта предусматривается в общем потоке, без выделения отдельной полосы. Остановочные пункты (в границах внесения изменений) размещаются на расстоянии 400 – 600 м.

С учетом стесненных условий улицы общегородского значения с регулируемым движением ул. Латошинской, размещение изолированной велосипедной дорожки не предусматривается.

В границы внесения изменений входит часть магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением ул. им. Шурухина (II Продольная магистраль). Проектом предлагается расширение дорожного полотна данной магистрали, до 4 полос и устройство пешеходных тротуаров.

Основные характеристики линейного объекта

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (ул. Латошинская), в границах внесения изменений

Ширина в красных линиях – 37-39,6 м.

Протяженность участка – 2,5 км.

Число полос движения – 4

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 15,0 м.

Ширина тротуаров – 1,0 – 3,0 м.

Радиус кривых в плане – 500-1000 м.

Продольный уклон – 5-14 ‰

Ширина зеленой зоны – 2,0 – 7,5 м.

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

(ул. им. Шурухина (II Продольная магистраль)), в границах внесения изменений

Протяженность (в границах внесения изменений) – 0,2 км.

Число полос движения – 4

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 15,0 м.

Радиус кривых в плане – 12 - 25 м.

Ширина тротуаров – 3,0 м.

Продольный уклон – 8 ‰

Ширина зеленой зоны – 9 – 10,5 м.

4.2. Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения

4.2.1  Общие положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества.

4.2.2  Пешеходные пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и не скользкая.

Основные параметры участков путей передвижений следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от промышленных  зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути преодолеваемого инвалидами и престарелыми без отдыха, колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется устройство вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха. Площадки должны быть оборудованы навесами, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью.

Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

4.3. Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В настоящее время на рассматриваемой территории  имеется система водоснабжения, обеспечивающая подачу воды к существующим садовым товариществам. Существующие сети водопровода, попадающие на проектируемую проезжую часть дороги необходимо переложить, а пересекающие проезжую часть дороги заключить в футляры, при малом заглублении существующей сети переложить.

Проектом предусматривается полив проектируемого озеленения поливомоечными машинами. Расход воды на полив составляет 124,03 м3/сут. Норма расхода воды на полив принята 4 л/сут на 1 м2 площади озеленения в соответствии со СП 31.13330.2012 табл. 3. Время полива – 6 часов (утром 3 часа и вечером 3 часа в сутки)  в часы минимального   водопотребления.

Норма расхода воды на поливку усовершенствованных покрытий проездов составляет 0,4 л/м2 согласно табл. 3 СП31.13330.2012. Расход воды составляет 15,4 м3/сут.

Водоотведение (бытовая канализация)

На проектируемой территории бытовая канализация не предусматривается.

Дождевая канализация

Атмосферные воды с проектируемых проездов собираются водосборными лотками и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации по увязке с вертикальной планировкой территории (ранее разработанные проектом «Проект планировки и межевания по ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской) и по ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на II-ю продольную магистраль) в Тракторозаводском районе Волгограда  МЗ.16.1139-ППМТ.МО лист 7.3). Как вариант, используются очистные сооружения КПН-10 компании «Эколайн». Очищенные стоки собираются в накопительный резервуар и используются для полива зеленых насаждений и мойки усовершенствованных покрытий при согласовании с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области».

Общий расход стоков, поступающих на очистные сооружения, расположенные на проектируемой территории составляет:

W=10 х 5 х 3,8507 х 0,8 = 154 м3

Теплоснабжение

На проектируемой территории теплоснабжение не предусматривается.

Газоснабжение

Проектом не предусматривается размещение зданий и сооружений, для которых требуется газоснабжение. Существующий газопровод высоко давления, пересекающий проектируемую проезжую часть дороги, подлежат заключению в футляр.

Электроснабжение

При разработке учтены требования:

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", изд.7;

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение";

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".

Проектом планировки территории предусмотрено:

1)   реконструкция ВЛ 35 кВ «Рынок» в  объёме:

-  демонтаж ~ 520 м ВЛ 35 кВ;

- строительство ~ 145 м ВЛ 35 кВ;

- строительство ~ 295 м кабельной линии КЛ 35 кВ.

Переустройство объектов электросетевого хозяйства филиала «МРСК-Юга»:

данные работы должны быть выполнены силами филиала с заключением между филиалом и владельцем проектируемого объекта договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков при соблюдении обязательного условия выполнения всех работ (проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных, землеустроительных) силами филиала или привлечения им организаций за счет средств заявителя.

2)  демонтаж существующей КТП 6 / 0,4 кВ по ул. Латошинской  ввиду ликвидации объекта электроснабжения;

3) строительство ~ 200 воздушных линий ВЛЗ 6 кВ;

4) реконструкция ~ 100 м воздушной линии ВЛ 0,4 кВ;

5) демонтаж ~ 220 м воздушной линии ВЛ 6 кВ.

Направления трасс проектируемых инженерных коммуникаций и точки подключения к существующим сетям определены, как проектные предложения, и должны быть уточнены на стадии проектирования объекта, после получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Наружное электроосвещение

При разработке учтены требования:

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", изд.7;

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение";

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".

Проектом предусмотрено строительство ~ 3,0 км линий уличного освещения.  Сети наружного освещения предусматриваются  воздушными с самонесущим изолированным проводом СИП по ж/б опорам.

Электроснабжение наружных осветительных установок осуществляется от существующих трансформаторных подстанций с установкой в РУ 0,4 кВ подстанций щитов  управления наружным освещением с дистанционным управлением наружным освещением по каналу GSM.  Учет эл. энергии выполнить на базе АКС УЭ. Наружное освещение выполнить односторонним,  на ж/б опорах светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ.

Управление линиями наружного освещения осуществляется        дистанционно по каналу GSM из диспетчерского пункта МКУ «Волгоградгорсвет».

Дополнительная нагрузка на сети освещения составит ~ 23 кВт.

Направления трасс проектируемых инженерных коммуникаций и точки подключения к существующим сетям определены, как проектные предложения, и должны быть уточнены на стадии проектирования объекта, после получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Телефонизация

Проектом не предусматривается размещение в границах планировки территории проектируемых зданий и сооружений, подлежащих телефонизации.

Радиофикация

Проектом не предусматривается размещение в границах планировки территории проектируемых зданий и сооружений, подлежащих радиофикации.

4.4. Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения, в границах внесения изменений

Расчетные нагрузок на инженерные коммуникации представлены в таб. «Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения». Направления трасс проектируемых инженерных коммуникаций и точки подключения к существующим сетям определены, как проектные предложения и могут быть уточнены на стадии проектирования объекта, после получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Таблица № 2

| № п/п | Вид нагрузок | Единица измерения | На весь объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Техническая вода (Полив +мойка усовершенствованных покрытий) | м3 / сут | 139,43 |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Бытовые стоки | м3 / сут | - |  |
|  | Дождевые стоки | м3 / сут | 154 |  |
| 3 | Теплоснабжение | МВт | - |  |
| 4 | Газоснабжение | м3 / час | - |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Всего: | кВт | 17,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 категории | кВт | - |  |
|  | 2 категории | кВт | - |  |
|  | 3 категории | кВт | 17,0 |  |
| 6 | Телефонизация | номеров | - |  |
| 7 | Радиофикация | точек | - |  |

4.4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

Проектируемую магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения пересекают существующие и запроектированные инженерные сети и коммуникации. Перечень пересечений инженерных сетей приводится в форме таблице № 3

Ведомость пересечений инженерных сетей

Таблица № 3

| Пикет | Наименование, характеристика | Тип коммуникации | Статус | Владелец | Наличие ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0+28,8 | Газопровод в.д. 530 | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |
| ПК0+55,95 | Воздушная линия электросети (ВЛ 35кВ «Рынок») | Надземные коммуникации | Существующая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК2+84,4 | ЛЭП 500кВ (ВДПМЭС) | Надземные коммуникации | Существующая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК3+43,6 | Воздушная линия электросети (ВЛ 35кВ) | Надземные коммуникации | Предлагаемый к выносу | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК3+46,7 | Воздушная линия электросети (ВЛ 35кВ) | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК4+43,5 | ЛЭП 220кВ (ВДПМЭС) | Надземные коммуникации | Существующая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+0 | Воздушная линия электросети (ВЛ 0,4кВ) | Надземные коммуникации | Предлагаемый к выносу | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+6,1 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+75,9 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Предлагаемый к выносу | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК8+61,25 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК10+43,3 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Существующая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК10+70,9 | Водопровод d=600 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КТ» | Не требуется |
| ПК11+18,0 | Водопровод d=500 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КТ» | Не требуется |
| ПК11+23,8 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК13+39,4 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК18+63,4 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК19+96,4 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+20,6 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+30,9 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Предлагаемая к выносу | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+60,6 | Кабель связи | Подземные коммуникации | Существующий | - | Не требуется |
| ПК20+66,2 | Силовой кабель | Подземные коммуникации | Существующий | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+68,6 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Существующая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+70,5 | Воздушная линия электросети (ВЛ 6кВ) | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК20+86,4 | Водопровод d=100 мм | Подземные коммуникации | Предлагаемый к выносу | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК20+87,5 | Водопровод d=100 мм | Подземные коммуникации | Проектируемый | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК21+98,1 | Водопровод d=200 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК22+65,9 | Воздушная линия освещения | Надземные коммуникации | Проектируемая | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК22+83,7 | Водопровод d=350 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

5.1. Безопасность движения транспортных средств, пешеходов и инвалидов, пользующихся колясками, обеспечивается совокупностью планировочных, технических и организационных мероприятий, гарантирующих нормальный процесс, спокойствие и уверенность участников дорожного движения в допустимых по решению Госавтоинспекции атмосферных условиях.

5.2. Основы организации и безопасности движения определяются в генеральных планах и в комплексных схемах развития всех видов транспорта городов, где предусматривается:

создание внешних обходов автомобильных дорог для ограничения транзитного движения по отношению к системе расселения, пригородной зоне и собственно поселению;

создание на территории города сети магистральных улиц и дорог, дифференцированных по категориям в соответствии с СНиП 2.07.01-89, для изоляции внутригородского транзитного движения по отношению к основным планировочным (центральная, cеpeдинная, периферийная) и функциональным (селитебная, производственная, рекреационная) зонам, центральному и другим районам массового посещения;

создание подсистемы магистральных дорог с преимущественным автомобильным движением и подсистемы магистральных улиц с преимущественным движением средств общественного транспорта, легковых и ограниченного (не более 500 ед./ч) числа грузовых автомобилей для повышения однородности транспортных потоков;

создание в крупных и крупнейших городах системы высокоэффективных магистральных дорог скоростного и улиц непрерывного движения, обеспечивающих транспорту условия повышенной безопасности движения, отвлечение автотранспорта с магистральных улиц регулируемого движения и удобный выход его на автомобильные дороги системы расселения и общего пользования;

устройство специальных полос приоритетного движения и выделение обособленной проезжей части (полотна) для пропуска однородных средств транспорта. Пример организации движения автобусов по выделенной полосе приведен в приложении 2.

создание системы наземных, наземно-подземных уличных и внеуличных автомобильных стоянок постоянного и временного хранения велосипедов и легковых автомобилей;

создание зон "успокоенного" движения транспорта, пешеходных улиц и зон, пешеходных переходов в разных уровнях для пространственного разобщения основных транспортных и пешеходных потоков.

5.3. Конкретные планировочные и организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения предусматриваются в технических и рабочих проектах улиц и дорог, проектах транспортных линий и их пересечений, в проектах транспортных сооружений на улицах и дорогах, устраиваемых в городах и сельских поселениях, а также в проектах организации дорожного движения на территории поселений и согласовываются с местными органами Госавтоинспекции МВД.

5.4. В проектах организации дорожного движения определяющим положением должно быть рациональное распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети, результатом которого, как правило, следует считать соответствие местопрохождения транспортных средств целям поездки и функциональному назначению данной территории города. Достижение этой цели обеспечивается:

развитием и дифференциацией улично-дорожной сети в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89;

устройством транспортных пересечений с учетом категорий магистральных улиц и дорог и размеров транспортных потоков согласно данным Рекомендациям;

развитием электрических видов общественного пассажирского транспорта на связях с устойчивыми пассажиропотоками в соответствии с требованиями СНиП 2.05.09-90;

использованием автобусов на связях с неравномерными в течение суток пассажиропотоками;

преимущественным использованием индивидуальных легковых автомобилей на связях, недостаточно обслуживаемых общественным транспортом;

размещением автомобильных стоянок в соответствии со степенью использования индивидуальных легковых автомобилей по зонам города;

целевым управлением зонального распределения и основными маршрутами движения грузового автомобильного транспорта.

5.5. В качестве технических и организационных мероприятий, обеспечивающих рациональное распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети, применяются:

ограничение движения отдельных категорий или видов транспортных средств по зонам города или отдельным магистральным улицам и дорогам;

предоставление приоритета в движении средствам общественного пассажирского транспорта;

создание единой сети автомобильных дорог городов и их агломераций, пригородных зон.

При реализации технических средств организации дорожного движения следует соблюдать ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения"*, а также учитывать возможность внедрения систем телемеханического контроля и управления движением транспорта.

Для городов с населением свыше 1 млн. человек разработка таких систем обязательна.

5.6. Приоритетное движение маршрутизированного общественного транспорта обеспечивается посредством:

установки на пересечениях специально оборудованных светофоров;

введения ограничения на движение и стоянку других транспортных средств на всем маршруте или его части, в течение суток или только в часы "пик";

выделения специальных полос движения или обособленной проезжей части;

создания пешеходно-трамвайных, пешеходно-троллейбусных и пешеходно-автобусных улиц.

5.7. В качестве приоритетных полос, как правило, должны выделяться крайняя правая полоса в направлении общего потока или крайняя левая полоса в направлении против общего потока на улицах одностороннего движения.

При соответствующем обосновании в качестве приоритетных полос могут использоваться крайние левые полосы в направлении общего потока и полосы встречного движения за счет смещения осевой линии.

5.8. На площадях перед общественными зданиями и сооружениями следует отделять в одном или разных уровнях транзитное движение транспорта от местного и пешеходов. В случаях частичной или полной изоляции движения транспорта площади перед общественными зданиями и сооружениями могут проектироваться как пешеходные зоны при условии доступности остановок общественного транспорта и стоянок автомобилей, не далее 250 м.

Пешеходные пути на площадях и в пешеходных зонах должны обеспечивать возможность инвалидам и людям пожилого возраста, пользующимся колясками, беспрепятственно подъезжать к учреждениям обслуживания и местам отдыха, а также к остановкам и стоянкам транспортных средств.

5.9. Планировочные и технические решения улиц и дорог, пересечений, транспортных узлов должны обеспечивать простоту визуальной ориентации водителей транспортных средств, хорошую видимость дорожных знаков и своевременную информацию о перестроении потоков по направлениям движения, пространственное разобщение пешеходов, велосипедистов и транспортных средств, удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. Примеры организации велосипедного и пешеходного движения на пересечениях приведены в приложении 3.

5.10. Состояние дорожного покрытия должно обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с организацией движения.

Осветленные (цветные) покрытия и дорожную разметку следует применять для выделения пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, пешеходно-скоростных полос и дополнительных полос на поворотах, рампах-выездах (съездах) транспортных пересечений и других участках, где происходит пересечение путей движения транспортных средств и пешеходов, а также изменение направления и скорости движения транспорта, и где необходима повышенная безопасность движения.

Дорожную разметку следует выполнять согласно правилам ГОСТ 23457-86.

6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Вертикальная планировка планируемой территории выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и обеспечения отвода поверхностных вод. А также с учетом высотных отметок существующих проездов улиц, дорог и существующей застройки.

Продольные уклоны по осям проездов улиц составили: минимальный – 5‰, максимальный – 14‰. Проезжая часть улицы предусматриваются с двухскатным профилем с поперечным уклоном 20‰, обочин 40‰. Поперечные уклоны тротуаров - 20‰, зеленых зон – переменные.

При благоустройстве улицы предусматривается:

- дорожная одежда проезжей части  – двухслойное асфальтобетонное покрытие на черном щебне, щебеночном и песчаном основании;

- дорожная одежда тротуаров – однослойное асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании.

Дорожная одежда существующих проездов частично сохраняется и подлежит капитальному ремонту.

Тротуары от зеленых зон отделяются бетонным бортовым камнем ГОСТ 6665-91, соответственно марки  БР 100.20.8 на бетонном основании.

Поверхность земли зеленых зон находится на 10см ниже верха бортового камня.

На улице предусматривается озеленение с учетом размещения инженерных коммуникаций. Для озеленения применяются районированные декоративные виды деревьев и кустарников.

6.1. Организация поверхностного стока

Отвод поверхностных вод осуществляется по проезжей части дорог за счёт поперечных уклонов проезжих частей  с последующим сбросом в проектируемые сети дождевой канализации. С тротуаров вода за счёт поперечных и продольных уклонов дренирует в зелёные зоны и ливневую канализацию.

6.2. Устройство дорожной одежды

При благоустройстве улицы предусматривается устройство дорожной одежды проездов капитального типа с 2-хслойным асфальтобетонным  покрытием, 2-х слойным щебеночным основанием с верхним слоем из черного щебня на песчаном подстилающем слое из среднезернистого песка. Общая толщина дорожной одежды проезжей части существующих и проектируемых улиц составляет не менее 0,51м. Дорожная одежда тротуаров из асфальтобетонного  покрытия на щебеночном основании составляет 0,20м.

На проездах и тротуарах устанавливается бетонный бортовой камень марок БР 100.30.18 и БР 100.20.8 соответственно.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

На схеме зон с особыми условиями использования территории отображены границы зон с особыми условиям использования  территории  в соответствии с сведениями, предоставленными ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области:

- Охранная зона ВЛ 35 кВ "Рынок", входящая в состав электросетевого комплекса "ПС 35/10 кВ "Орловка" (кадастровый номер 34:03-6.58);

- Охранная зона воздушной линии выносного контура заземления ППТ 800 кВ "Волгоград-Михайловка" (кадастровый номер 34:03-6.118);

- Охранная зона воздушной линии электропередачи 500 кВ Волжская-Восточная (Волжская ГЭС-Фроловская) (кадастровый номер 34:03-6.114);

- Охранная зона Сооружение ВЛ-220 кВ "Полунино" (Алюминиевая-Полунино) (кадастровый номер 34:03-6.42);

- Охранная зона объекта: "Энергетический комплекс электрических сетей" (часть 3) (кадастровый номер 34:03-6.687);

- Охранная зона объекта: "Энергетический комплекс электрических сетей" (часть 1) (кадастровый номер 34:34-6.1422);

- Охранная зона объекта: "Газораспределительная сеть-газопровод высокого и среднего давления от АГРС-7 до ГГРП, ГРП и ШРП в р.п. Ерзовка, включая оборудование, назначение: газоснабжение (коммунальное). Площадь: протяженность 21966 м" (кадастровый номер 34:03-6.620);

- Зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Центральных ВОС" участка ВОС "М. Горького" Советского района г. Волгограда (кадастровый номер 34:03-6.494);

- Зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Центральных ВОС" участка ВОС " М. Горького" Советского района г. Волгограда (кадастровый номер 34:03-6.349);

- Зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС Тракторозаводского района (кадастровый номер 34:34-6.354).

В границах планируемой территории отсутствуют ООПТ местного значения – природоохранные объекты, требующие организации охранных зон и введение особого режима использования. Отсутствуют объекты озеленения общего пользования с установленными границами.

На территории произрастают зеленые насаждения, что необходимо участь при планировке территории в качестве рассмотрения вопроса о проведении компенсационного озеленения.

- 7.1. Ограничения использования земельных участков и объектов

- капитального строительства на территории охранных зон объектов

- электросетевого хозяйства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

2. Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Согласно постановлению Правительства РФ"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"от 24.02.2009г. №160(далее-Постановление)в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и(или)повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б)размещать любые объекты и предметы(материалы)в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г)размещать свалки;

д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а)строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б)горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в)посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г)дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д)проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е)проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з)полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и)полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо предусмотренных выше, действуют ограничения, указанные в п.9 Постановления. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо предусмотренных выше, действуют ограничения, указанные в пункте 11 Постановления.

7.2. Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства на территории охранных зон

магистральных газопроводов

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 г. N 1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" установлены ограничения использования земельных участков на территории охранных зон магистральных газопроводов.

2. В охранных зонах запрещается:

1) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

2) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

3) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

4) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

5) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

6) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

7) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

8) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

9) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи, разводить костры и размещать источники огня;

10) огораживать и перегораживать охранные зоны;

11) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к линейной части магистрального газопровода, компрессорным станциям, газоизмерительным станциям, газораспределительным станциям, узлам и пунктам редуцирования газа, станциям охлаждения газа, подземным хранилищам газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа, за исключением объектов, указанных в подпунктах 5 - 10 и 12 пункта 4 настоящей статьи;

12) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

3. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

4. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

1) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

2) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

3) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

4) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;

5) сооружение запруд на реках и ручьях;

6) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

7) размещение туристских стоянок;

8) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

9) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

10) прокладка инженерных коммуникаций;

11) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шукодексов;

12) устройство причалов для судов и пляжей;

13) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

14) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

5. При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

6. Сведения о границах охранных зон и предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи минимальных расстояниях указываются в проектной документации магистрального газопровода, а также отображаются в документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

7. При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве коммуникаций параллельно действующим магистральным газопроводам) осуществление отвала грунта из траншеи на магистральный газопровод запрещается.

7.3. Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства на территории зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения, мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

4. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. Мероприятия по второму поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) кроме мероприятий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

7. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения;

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

3) акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

9. Мероприятия по второму поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 8 настоящей статьи, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

2) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

4) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

10. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.4.  На планируемой территории  имеются пункты государственной

геодезической сети.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1080 от 21.08.2019г. «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» определяется порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов).

2. Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

3. Изменение охранных зон пунктов, определенных в установленном порядке до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети", сведения о которых внесены в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости, не требуется.

4. Для целей применения настоящего Положения установить, что:

а) государственная геодезическая сеть состоит из фундаментальной астрономо-геодезической сети, высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, геодезической сети сгущения 3 и 4 классов;

б) государственная нивелирная сеть состоит из Кронштадтского футштока, являющегося исходным нивелирным пунктом государственной нивелирной сети, нивелирной сети I класса, нивелирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV класса;

в) государственная гравиметрическая сеть состоит из исходных (главных) гравиметрических пунктов, расположенных в гг. Москве и Новосибирске, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государственной гравиметрической сети 1 класса.

5. Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети, Кронштадтского футштока, являющегося исходным нивелирным пунктом государственной нивелирной сети, исходных (главных) гравиметрических пунктов, расположенных в гг. Москве и Новосибирске, принимается Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, геодезической сети сгущения 3 и 4 классов, нивелирной сети I класса, нивелирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV класса, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государственной гравиметрической сети 1 класса принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения указанных пунктов.

6. Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных.

7. Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.

8. Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.

9. Решение об установлении, изменении или о прекращении охранных зон пунктов принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов или со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети или в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети.

Подготовка решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов, оформляемого в виде приказа, осуществляется по поручению руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальных органов, принимающих решение в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

10. Заявления об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов представляются посредством федерального портала пространственных данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в электронной форме в виде файла в формате ХML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

11. С заявлением об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов вправе обращаться фондодержатель федерального фонда пространственных данных, а также правообладатели зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов.

Иные лица, не являющиеся правообладателями указанных зданий (строений, сооружений), не вправе обращаться с заявлением об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов.

12. Решение об отказе в установлении, изменении или прекращении существования охранной зоны пункта принимается в случае, если заявление об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пункта направлено лицом, не соответствующим требованиям пункта 11 настоящего Положения.

13. Обязательным приложением к решению об установлении охранных зон пунктов являются сведения о границах охранных зон пунктов, содержащие графическое описание местоположения границ охранных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

14. Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.

15. Охранные зоны пунктов устанавливаются до момента исключения информации о них из федерального фонда пространственных данных.

16. Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

17. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

18. Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат.

19. Местоположение пунктов на местности обозначается центрами пунктов (реперами, марками) и (или) наружными опознавательными знаками.

20. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

21. В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, указанных в пункте 20 настоящего Положения, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с частями 4 - 6 статьи 8 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицом, выполняющим указанные работы, на основании решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальных органов, принимающих в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов.

7.5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Согласно сведениям комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (письмо от 15.04.2020г № 63-01-04/1415) объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т. ч. Археологического) – отсутствуют.

В Соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

При выполнении хозяйственных работ необходимо осуществление мероприятий по выявлению на предмет наличия объектов, имеющих историческую и культурную ценность.

Учитывая, что в период Сталинградской битвы (1942-43гг.) вышеуказанная территория являлась местом ожесточенных боевых действий, перед проведением земляных, строительных работ необходимо обследование территории специалистами поисковых объединений по согласованию с Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, так как возможно обнаружение останков воинов, их личных вещей, оружия и документов.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются; - контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Работы, выполняемые при уборке территорий, зависят от сезона.

В зависимости от вида атмосферных осадков принято деление года на два периода:

- теплый период (подметание территории, очистка урн от мусора и их промывка, уборка газонов, выкашивание газонов, поливка зеленых насаждений, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, мойка территории и т.д.);

- холодный период (подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории противогололедными материалами, очистка территории от наледи и льда, очистка и промывка урн, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов и т.д.).

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят подметание и сгребание листьев, очистку от мусора территорий, на которых зимой предполагается складирование снега. Весной, помимо обычных работ, расчищают канавы и лотки для стока талых вод к люкам и приемным колодцам сети и т.д.

Периодичность удаления бытовых отходов, устанавливают органы Роспотребнадзора в соответствии с правилами содержания территории.

Особо важной задачей является вывоз строительного и иного накопившегося мусора с планируемой территории для предотвращения дальнейшего втапливания отходов в землю, их закапывания.

10. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Большое значение имеет степень чистота атмосферы, особенно в энергетическом балансе биосферы, так как пыль рассеивает и поглощает солнечную радиацию.

Для Волгограда характерны следующие атмосферные проявления:

- пыльные бури;

- резко континентальный тепловой режим (до +40ºС летом) и т.д.

Особенно неблагоприятно воздействует на состояние атмосферного воздуха автомобильный транспорт (в целом по городу уровень ПДК равен 1,1).

Снижение выбросов в атмосферу от автотранспортных средств достигается путем обеспечения качественного техобслуживания и контроля транспортных средств. Периодичный контроль токсичности и технического состояния, а также качественная регулировка и техобслуживание позволяет снизить выбросы ЗВ в атмосферу, уменьшить расход топлива. Современные автомобили имеют улучшенные экологические характеристики.

Планируемые к размещению линейные объекты (трамвайная линия и линия троллейбуса) являются наиболее безопасными в этом отношении видами транспорта и не оказывают  заметного влияния на состояние атмосферного воздуха.

11. ОХРАНА ПОЧВ

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Поскольку в существующих условиях открытые участки, не имеющие твердого покрытия и озеленения, незначительны по площади специальные мероприятия по защите почв не требуются. Достаточно проведения обычных мероприятий по поддержанию таких участков в надлежащем санитарном состоянии.

12. ЗАЩИТА ОТ ШУМА

В проектные решения по защите от шума включаются градостроительные, архитектурно-планировочные и строительно-акустические мероприятия, в том числе с использованием подземного пространства для размещения потенциальных источников шума (транспортных и инженерных сооружений).

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Планировку и застройку селитебных территорий городского округа следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях устанавливаются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в подразделе 5.8.3 «Допустимые уровни воздействия на среду и человека» настоящих местных нормативов.

Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Выбор мероприятий и средств шумозащиты определяется на основании результатов акустических расчетов в целях достижения допустимых уровней шума на территории застройки и в жилых помещениях согласно требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

организацию СЗЗ от внешних пространственных источников шума с устройством искусственных экранов-барьеров (шумозащитные стенки, зеленые насаждения) в целях достижения нормативной степени акустического комфорта на территории жилой зоны;

трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

При реконструкции застройки предусматриваются планировочные и конструктивные способы шумозащиты жилых и общественных зданий.

13. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» планируемый к размещению объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время. Объект находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения, так как расположен на удалении более 40 км от атомных станций.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого- либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном объекте маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам  необходимо организовать усиленный контроль над состоянием объекта.

Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разработана с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта.

Используемая система обеспечения противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию работающего персонала, и гарантируют тушение возможного пожара. Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропитание.

14. Характеристика планируемого развития территории

14.1. Технико-экономические показатели проекта планировки территории, в границах внесения изменений

Таблица № 4

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь планируемой территории (в границах изменения) | га | 10,04 | 10,04 |
| 1.1 | Территория общего пользования, в том числе | га | 10,04 | 10,04 |
| 1.1.1 | Зона планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул. Латошинская)) | - «- | 8,8003 | 8,003 |
| 1.1.2 | Зона панируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть(ул. им. Шурухина)) | - «- | 1,2416 | 1,2416 |
| 1.2. | Зона с особыми условиями использования территории | - «- | 8,9287 | 8,9287 |
| 1.3. | Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | - «- | - | 3,1807 |
| 1.4. | Территории объектов культурного наследия | - «- | - | - |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км. | 2,885 | 3,068 |
| 2.1.1 | Протяженность магистральной улицы общегородского значения ул. Латошинская | - «- | 2,5 | 2,5 |
| 2.1.2 | Протяженность магистральной улицы общегородского значения ул. им. Шурухина | - «- | 0,25 | 0,25 |
| 2.1.3 | Протяженность улиц и проездов местного значения |  | 0,135 | 0,318 |
| 2.3 | Стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе | Машино/ мест | - | - |
| 3 | Суммарные нагрузки на инженерные сети |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение | м3 / сут | - | 139,43 |
|  | Техническая вода (полив + мойка усовершенствованных покрытий) | м3 / сут | - | 139,43 |
| 3.2 | Водоотведение, всего | - «- | - | 154 |
|  | в том числе: | - «- | - | - |
| 3.2.1 | Бытовые стоки | - «- | - | - |
| 3.2.2 | Дождевые стоки | - «- | - | 154 |
| 3.3 | Теплоснабжение | МВт | - | - |
| 3.4 | Газоснабжение | м3 / час | - | - |
| 3.5 | Электроснабжение, всего | кВт | - | 17,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6 | 1 категории | - «- | - | - |
| 3.7 | 2 категории | - «- | - | - |
| 3.8 | 3 категории | - «- | - | 17,0 |
| 4 | Телефонизация | номеров | - | - |
| 5 | Радиофикация | точек | - | - |